高压低功耗同步升压控制芯片HB6801

功能特性简述

- 高效率>90%

- 同步N型MOSFET整流

- VCC宽输入范围：3V至20V

- 1.5%的输出电压精度

- 高位电流采样

- 内置软启动

- 开关频率750KHz

- 关断电流<8uA

- PWM峰值电流模控制

- 轻载自动切换Burst模式

- 逻辑控制使能端

- Cycle-By-Cycle峰值电流限制

- 工作环境温度范围：-40℃～125℃

- MSOP-10封装

应用

- 移动电话

- 工业供电

- 通讯硬件

概述

HB6801是一款恒定频率PWM电流模控制，驱动N型功率管的高效同步升压芯片。同步整流提高效率，减小功耗，并且减轻散热要求，所以HB6801可以应用在大功率环境。

3V到20V的输入电压支持供电系统和电池的较宽范围应用。根据负载情况的变化自动切换工作模式。

HB6801内置峰值电流限制和输出过压保护。在EN逻辑控制为低时，芯片电流降至8uA以下。

管脚定义

HB6801 MSOP-10封装

| 序号 | 符号 | I/O | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CS | I | 高位电流检测输入负端 |
| 2 | VCC | - | 输入电源&高位电流检测输入正端 |
| 3 | EN | I | 使能端 |
| 4 | FB | I | 输出端反馈电压 |
| 5 | GND | - | 模拟地 |
| 6 | LGATE | O | 同步低位功率MOSFET驱动输出 |
| 7 | LDO | O | 5.4V内置稳压输出 |
| 8 | BOOT | - | 同步高位功率MOSFET驱动电源正端 |
| 9 | HGATE | O | 同步高位功率MOSFET驱动输出 |
| 10 | LX | - | 同步高位功率MOSFET驱动电源负端 |

典型应用电路

模块功能框图

最大工作范围

|  |  | 最小 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压范围 | VCC, EN | -0.3 | 22 | V |
|  | BOOT-LX, LDO | -0.3 | 6 |  |
|  | FB | -0.3 | 6 |  |
|  | HGATE-LX, LGATE | -0.3 | LDO |  |
|  | VCC-CS | -0.3 | 0.3 |  |
|  | LX | -2 | 22 |  |
| 工作结温 |  | -40 | 125 | ℃ |

推荐工作条件

|  |  | 最小 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压范围 | VCC, EN | 0 | 20 | V |
|  | BOOT-LX, LDO | 0 | 5 |  |
|  | FB | 0 | 5 |  |
|  | HGATE-LX, LGATE | 0 | LDO |  |
|  | VCC-CS | -0.2 | 0.2 |  |
|  | LX | -2 | 20 |  |
| 工作结温 |  | 0 | 125 | ℃ |

电气参数

3V<VCC<20V, 0℃<Tj<125℃, 典型情况Temp=25℃ VCC=5V

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压电流 |  |  |  |  |  |  |
| VCC供电电压 | VCC |  | 3 |  | 40 | V |
| VCC供电电流 | IVCC | 开关状态 |  | 6 |  | mA |
|  |  | EN=0V |  | 8 |  | uA |
| FB电压调整 |  |  |  |  |  |  |
| 调整反馈电压 | VFB |  |  | 1.2 |  | V |
| 反馈电压精度 |  |  | -1.5% |  | +1.5% |  |
| FB负载调整率 |  | VCC-CS 从0到75mV |  | 0.013 |  | %/mV |
| FB电压调整率 |  | VCC从3到40V |  | 0.002 |  | %/V |
| LDO输出 |  |  |  |  |  |  |
| LDO输出电压 | LDO | 5V<VCC<40V，LDO负载0到50mA |  | 5 |  | V |
| LDO欠压锁定 | VUVLO | LDO上升 |  | 3 |  | V |
|  |  | LDO下降 |  | 2.8 |  | V |
| EN使能 | VEN | EN上升 | 2 |  |  | V |
|  |  | EN下降 |  |  | 0.5 | V |
| 振荡器和驱动输出 |  |  |  |  |  |  |
| 开关振荡频率 | FOSC |  |  | 750 |  | kHz |
| 最大占空比 | DMAX |  |  | 96 |  | % |
| 最小开启时间 | TMIN |  |  | 60 |  | ns |
| 驱动输出上升时间 | TR | CLOAD=3.3nF， 10% to 90% |  | 20 |  | ns |
| 驱动输出下降时间 | TF | CLOAD=3.3nF， 90% to 10% |  | 20 |  |  |
| 死区时间 | TIDLE | CLOAD=3.3nF |  | 40 |  | ns |
| 保护 |  |  |  |  |  |  |
| FB过压保护阈值 | VOVP |  |  | 1.32 |  | V |
| 零电流保护阈值 | VZCD | VCC-CS，检测电阻两端压降 |  | 2 |  | mV |
| 最大峰值电流保护阈值 | VLIM | VCC-CS，检测电阻两端压降 |  | 100 |  | mV |
| 内置温度保护阈值 | TTEMP |  |  | 160 |  | ℃ |
| 温度迟滞 | THYS |  |  | 20 |  |  |

典型波形

图1 软启动

图2 负载跳变

功能描述

主控制回路

HB6801采用恒定频率，电流模升压控制结构。在正常模式，底部主功率MOSFET在时钟置位时打开，在ICMP峰值电流控制比较器复位时关断。峰值电流比较器的由电感电流和误差放大器EA的输出触发和产生复位信号。误差放大器比较输出的反馈电压FB和内部的1.2V基准。

在底部主功率MOSFET关断时，顶部整流MOSFET开启；在电感电流临界，即将开始反向时，顶部整流MOSFET断开。

LDO输出

对顶部和底部MOSFET驱动和大部分内部电路供电。最大电流限制在50mA。

关闭和启动

HB6801在EN为低时关闭。此时芯片的功耗降到8uA以下。EN为逻辑高电平时，芯片启动。

最大峰值电流限制

HB6801在正常模式工作时，外部检测电阻上的压降超过100mV时，PWM控制器立即关断以防止电感电流过高。

轻载Burst模式

HB6801能在轻载时自动切换到Burst模式，提高工作效率。

当电感的平均电流高于负载所需时，误差放大器EA的输出会随之降低，当EA的输出低到阈值时，进入Burst的休眠模式，外部主MOSFET和整流MOSFET均关断。当输出反馈电压FB降低，误差放大器的输出开始升高，Burst的休眠模式终止，环路继续正常工作，此时电感峰值电流被限制在最大峰值的10%。

输出过电压保护

HB6801内置过电压保护功能。当输出电压过高时，比如说负载突然移除时产生的过电压，该功能可以保护芯片本身和其他元器件。当FB大于1.32V时，该功能立即关闭PWM控制器，底部和整流MOSFET的驱动。

封装和包装尺寸